# Отчёт по лабораторной работе № 2

Моделирование канального уровня и анализ трафика

Баранов Никита Дмитриевич

2026-09-14

Содержание

# 1. Цель работы

Построить простые модели сети на базе коммутатора и маршрутизатора и исследовать Ethernet, ARP и ICMP в Wireshark.

# 2. Задание

- Создана топология из двух VPCS и Ethernet-коммутатора.

- Узлам назначены адреса 192.168.1.11/24 и 192.168.1.12/24.

- Командой ping проверен обмен между конечными узлами.

- Захват Wireshark показал ARP-запрос и ARP-ответ, после которых передаются ICMP Echo.

- В топологию добавлен маршрутизатор, его интерфейсу назначен адрес 192.168.1.1/24.

- Маршрутизация и адреса шлюзов проверены ping; кадры рассмотрены по уровням Ethernet и IP.

# 3. Теоретические сведения

IPv4-адрес состоит из сетевой и узловой частей. Длина префикса определяет маску и число доступных адресов в подсети.

# 4. Выполнение работы

## 4.1 В GNS3 собрана минимальная локальная сеть: два узла VPCS подключены к одному Ethernet-коммутатору

В GNS3 собрана минимальная локальная сеть: два узла VPCS подключены к одному Ethernet-коммутатору. Такая схема позволяет наблюдать обмен кадрами внутри одного широковещательного домена без участия маршрутизатора.

Рисунок 1: В GNS3 собрана минимальная локальная сеть: два узла VPCS подключены к одному Ethernet-коммутатору

## 4.2 На PC1 командой ip задан адрес 192

На PC1 командой ip задан адрес 192.168.1.11/24 и шлюз 192.168.1.1, затем show ip вывел сохранённые параметры. Маска /24 помещает оба конечных узла в сеть 192.168.1.0.

Рисунок 2: На PC1 командой ip задан адрес 192

## 4.3 В консоли PC2 установлен адрес 192

В консоли PC2 установлен адрес 192.168.1.12/24 с тем же шлюзом. Контрольный вывод показывает другой MAC-адрес этого VPCS, что позволяет различать кадры двух компьютеров в Wireshark.

Рисунок 3: В консоли PC2 установлен адрес 192

## 4.4 С PC1 отправлены ICMP Echo-запросы на 192

С PC1 отправлены ICMP Echo-запросы на 192.168.1.12. Получены пять ответов с TTL 64 и малым временем задержки, следовательно адресация и коммутация внутри сегмента работают.

Рисунок 4: С PC1 отправлены ICMP Echo-запросы на 192

## 4.5 На линии между PC1 и коммутатором включён захват пакетов

На линии между PC1 и коммутатором включён захват пакетов. Схема остаётся активной, а выбранная точка наблюдения позволяет видеть как служебный ARP, так и последующий ICMP-трафик этого узла.

Рисунок 5: На линии между PC1 и коммутатором включён захват пакетов

## 4.6 В списке Wireshark видны широковещательные ARP-запросы о владельце 192

В списке Wireshark видны широковещательные ARP-запросы о владельце 192.168.1.11. Кадры направлены на ff:ff:ff:ff:ff:ff, поскольку MAC-адрес получателя до ответа ещё неизвестен.

Рисунок 6: В списке Wireshark видны широковещательные ARP-запросы о владельце 192

## 4.7 Выбран отдельный ICMP Echo Request

Выбран отдельный ICMP Echo Request. В верхней таблице можно сопоставить исходный и конечный IPv4-адреса, а в деталях пакета — вложенность Ethernet II, IPv4 и ICMP.

Рисунок 7: Выбран отдельный ICMP Echo Request

## 4.8 Захват показывает пару ARP Request/Reply: сначала узел запрашивает аппаратный адрес владельца IPv4, затем получает одноадресный ответ

Захват показывает пару ARP Request/Reply: сначала узел запрашивает аппаратный адрес владельца IPv4, затем получает одноадресный ответ. После этого запись может быть помещена в ARP-кэш.

Рисунок 8: Захват показывает пару ARP Request/Reply: сначала узел запрашивает аппаратный адрес владельца IPv4, затем получает одноадресный ответ

## 4.9 В Wireshark последовательно отображаются ICMP Echo Request и Echo Reply между 192

В Wireshark последовательно отображаются ICMP Echo Request и Echo Reply между 192.168.1.11 и 192.168.1.12. Чередование запросов и ответов соответствует успешному ping без потерь.

Рисунок 9: В Wireshark последовательно отображаются ICMP Echo Request и Echo Reply между 192

## 4.10 Топология изменена: второй VPCS заменён программным маршрутизатором FRR

Топология изменена: второй VPCS заменён программным маршрутизатором FRR. Теперь проверяется не только коммутация, но и доступ PC1 к адресу интерфейса шлюза.

Рисунок 10: Топология изменена: второй VPCS заменён программным маршрутизатором FRR

## 4.11 PC1 перенастроен на адрес 192

PC1 перенастроен на адрес 192.168.1.10/24, а 192.168.1.1 указан как default gateway. Команда show ip подтверждает, какие параметры VPCS будет использовать при отправке пакетов за пределы подсети.

Рисунок 11: PC1 перенастроен на адрес 192

## 4.12 В running-config FRR задано имя msk-ndbaranov-gw-01, а интерфейсу eth0 назначен 192

В running-config FRR задано имя msk-ndbaranov-gw-01, а интерфейсу eth0 назначен 192.168.1.1/24. На снимке показана сохранённая конфигурация, а не только ввод отдельных команд.

Рисунок 12: В running-config FRR задано имя msk-ndbaranov-gw-01, а интерфейсу eth0 назначен 192

## 4.13 Команда show interface brief вывела eth0 в состоянии up с адресом 192

Команда show interface brief вывела eth0 в состоянии up с адресом 192.168.1.1/24. Остальные интерфейсы не задействованы, поэтому рабочий сегмент однозначно связан с eth0.

Рисунок 13: Команда show interface brief вывела eth0 в состоянии up с адресом 192

## 4.14 С PC1 выполнен ping адреса шлюза 192

С PC1 выполнен ping адреса шлюза 192.168.1.1. Все запросы получили ответы, что подтверждает исправность линии PC1—коммутатор—FRR и совпадение сетевых масок.

Рисунок 14: С PC1 выполнен ping адреса шлюза 192

## 4.15 В захвате на линии к FRR видны ICMP-запросы от 192

В захвате на линии к FRR видны ICMP-запросы от 192.168.1.10 и ответы от 192.168.1.1. Пакеты подтверждают тот же результат на сетевом уровне, который ранее наблюдался в консоли ping.

Рисунок 15: В захвате на линии к FRR видны ICMP-запросы от 192

## 4.16 Схема с PC1, Ethernet-коммутатором и FRR показана в рабочем состоянии

Схема с PC1, Ethernet-коммутатором и FRR показана в рабочем состоянии. Зелёные точки на соединениях соответствуют поднятым интерфейсам после завершения адресной настройки.

Рисунок 16: Схема с PC1, Ethernet-коммутатором и FRR показана в рабочем состоянии

## 4.17 Повторный show ip на PC1 фиксирует адрес 192

Повторный show ip на PC1 фиксирует адрес 192.168.1.10/24 и шлюз 192.168.1.1 перед заменой маршрутизатора. Эти исходные параметры оставлены неизменными для корректного сравнения FRR и VyOS.

Рисунок 17: Повторный show ip на PC1 фиксирует адрес 192

## 4.18 В конфигурационном режиме VyOS удалён адрес, получаемый по DHCP, задано имя узла и установлен статический 192

В конфигурационном режиме VyOS удалён адрес, получаемый по DHCP, задано имя узла и установлен статический 192.168.1.1/24 на eth0. Команда compare показывает ожидаемые изменения до их применения.

Рисунок 18: В конфигурационном режиме VyOS удалён адрес, получаемый по DHCP, задано имя узла и установлен статический 192

## 4.19 После commit и save команда show interfaces выводит eth0 в состоянии up с адресом 192

После commit и save команда show interfaces выводит eth0 в состоянии up с адресом 192.168.1.1/24. Конфигурация сохранена в config.boot и будет восстановлена после перезагрузки.

Рисунок 19: После commit и save команда show interfaces выводит eth0 в состоянии up с адресом 192

## 4.20 PC1 успешно отвечает на ping к 192

PC1 успешно отвечает на ping к 192.168.1.1 уже при работе VyOS. Совпадение результата с FRR показывает, что для конечного узла реализация маршрутизатора не меняет логику IPv4-обмена.

Рисунок 20: PC1 успешно отвечает на ping к 192

## 4.21 Wireshark зарегистрировал ICMP Echo между PC1 и интерфейсом VyOS

Wireshark зарегистрировал ICMP Echo между PC1 и интерфейсом VyOS. В колонках Source и Destination видны адреса 192.168.1.10 и 192.168.1.1, а ответы следуют за каждым запросом.

Рисунок 21: Wireshark зарегистрировал ICMP Echo между PC1 и интерфейсом VyOS

## 4.22 В нижней панели раскрыты заголовки Ethernet II, Internet Protocol Version 4 и Internet Control Message Protocol

В нижней панели раскрыты заголовки Ethernet II, Internet Protocol Version 4 и Internet Control Message Protocol. Здесь можно проследить переход от MAC-адресов кадра к IPv4-адресам и типу ICMP-сообщения.

Рисунок 22: В нижней панели раскрыты заголовки Ethernet II, Internet Protocol Version 4 и Internet Control Message Protocol

# 5. Выводы

Цель работы достигнута. Построить простые модели сети на базе коммутатора и маршрутизатора и исследовать Ethernet, ARP и ICMP в Wireshark Полученные результаты подтверждают работоспособность собранной схемы и корректность выполненной настройки.