# Отчёт по лабораторной работе № 5

Динамическая конфигурация IPv4 и IPv6

Баранов Никита Дмитриевич

2026-09-14

Содержание

# 1. Цель работы

Получить навыки настройки DHCPv4 и SLAAC/DHCPv6 на сетевом оборудовании.

# 2. Задание

- Создан отдельный сегмент с клиентом и маршрутизатором VyOS.

- На VyOS настроен пул DHCPv4, шлюз 10.0.0.1, DNS и домен ndbaranov.net.

- Статистика и таблица аренд показывают выдачу клиенту адреса 10.0.0.2.

- Wireshark фиксирует последовательность Discover, Offer, Request, ACK.

- Для IPv6 включены router-advert и stateless DHCPv6.

- Клиенты получили глобальные IPv6-адреса и маршрут по умолчанию; связность проверена ping6.

- Поля ICMPv6 Router Solicitation/Advertisement и DHCPv6 рассмотрены в захвате.

# 3. Теоретические сведения

Динамическая маршрутизация позволяет маршрутизаторам обмениваться сведениями о доступных сетях и автоматически перестраивать таблицы маршрутов.

# 4. Выполнение работы

## 4.1 На схеме PC1 соединён через коммутатор с маршрутизатором VyOS

На схеме PC1 соединён через коммутатор с маршрутизатором VyOS. Один клиентский сегмент специально оставлен простым, чтобы отдельно проследить процедуру выдачи параметров DHCPv4.

Рисунок 1: На схеме PC1 соединён через коммутатор с маршрутизатором VyOS

## 4.2 В VyOS выполнен вход под рабочей учётной записью, удалён стандартный пользователь vyos и сохранена конфигурация

В VyOS выполнен вход под рабочей учётной записью, удалён стандартный пользователь vyos и сохранена конфигурация. Приглашение командной строки с именем msk-ndbaranov-gw-01 подтверждает применённый hostname.

Рисунок 2: В VyOS выполнен вход под рабочей учётной записью, удалён стандартный пользователь vyos и сохранена конфигурация

## 4.3 Команды show dhcp server statistics и show dhcp server leases сначала показывают доступный пул и отсутствие активных аренд

Команды show dhcp server statistics и show dhcp server leases сначала показывают доступный пул и отсутствие активных аренд. Это исходное состояние сервера до запроса клиента.

Рисунок 3: Команды show dhcp server statistics и show dhcp server leases сначала показывают доступный пул и отсутствие активных аренд

## 4.4 В консоли PC1 видна расшифровка полученного DHCP-предложения: клиентский адрес 10

В консоли PC1 видна расшифровка полученного DHCP-предложения: клиентский адрес 10.0.0.2, шлюз и DHCP-сервер 10.0.0.1, маска /24, DNS 10.0.0.1 и домен ndbaranov.net.

Рисунок 4: В консоли PC1 видна расшифровка полученного DHCP-предложения: клиентский адрес 10

## 4.5 После сохранения параметров show ip на PC1 выводит 10

После сохранения параметров show ip на PC1 выводит 10.0.0.2/24 и сведения об аренде. Ниже успешный ping 10.0.0.1 подтверждает, что автоматически выданный шлюз доступен.

Рисунок 5: После сохранения параметров show ip на PC1 выводит 10

## 4.6 Повторная проверка сервера показывает одну активную аренду: адресу 10

Повторная проверка сервера показывает одну активную аренду: адресу 10.0.0.2 сопоставлены MAC клиента и имя VPCS1. В таблице также указаны начало и окончание срока аренды.

Рисунок 6: Повторная проверка сервера показывает одну активную аренду: адресу 10

## 4.7 В системном журнале VyOS прослеживаются сообщения dhcpd о DHCPOFFER, DHCPREQUEST и DHCPACK для 10

В системном журнале VyOS прослеживаются сообщения dhcpd о DHCPOFFER, DHCPREQUEST и DHCPACK для 10.0.0.2. Сервер обработал полный обмен и записал аренду в служебный файл.

Рисунок 7: В системном журнале VyOS прослеживаются сообщения dhcpd о DHCPOFFER, DHCPREQUEST и DHCPACK для 10

## 4.8 Wireshark показывает широковещательные DHCP-пакеты между 0

Wireshark показывает широковещательные DHCP-пакеты между 0.0.0.0 и 255.255.255.255. Последовательность сообщений соответствует Discover, Offer, Request и ACK.

Рисунок 8: Wireshark показывает широковещательные DHCP-пакеты между 0

## 4.9 Для IPv6 построена расширенная схема с клиентами Alpine Linux, VPCS и двумя коммутаторами

Для IPv6 построена расширенная схема с клиентами Alpine Linux, VPCS и двумя коммутаторами. Узлы подключены к маршрутизатору, который будет рассылать префиксы и дополнительные параметры.

Рисунок 9: Для IPv6 построена расширенная схема с клиентами Alpine Linux, VPCS и двумя коммутаторами

## 4.10 В show interfaces VyOS одновременно видны IPv4 10

В show interfaces VyOS одновременно видны IPv4 10.0.0.1/24 и IPv6-префиксы на задействованных портах. Состояние u/u означает, что интерфейсы физически и административно подняты.

Рисунок 10: В show interfaces VyOS одновременно видны IPv4 10

## 4.11 В конфигурации сервиса включён stateless DHCPv6 для подсети 2000::/64, указан DNS 2000::1 и домен ndbaranov

В конфигурации сервиса включён stateless DHCPv6 для подсети 2000::/64, указан DNS 2000::1 и домен ndbaranov.net. На eth1 также настроена рассылка Router Advertisement с тем же префиксом.

Рисунок 11: В конфигурации сервиса включён stateless DHCPv6 для подсети 2000::/64, указан DNS 2000::1 и домен ndbaranov

## 4.12 На Alpine-2 команда ip address показывает глобальный адрес 2000::/64, а ip -6 route — маршрут по умолчанию через link-local адрес маршрутизатора

На Alpine-2 команда ip address показывает глобальный адрес 2000::/64, а ip -6 route — маршрут по умолчанию через link-local адрес маршрутизатора. Значит, SLAAC и RA обработаны клиентом.

Рисунок 12: На Alpine-2 команда ip address показывает глобальный адрес 2000::/64, а ip -6 route — маршрут по умолчанию через link-local адрес маршрутизатора

## 4.13 С Alpine-2 выполнены ping6 до адреса маршрутизатора 2000::1 и соседнего узла

С Alpine-2 выполнены ping6 до адреса маршрутизатора 2000::1 и соседнего узла. В обоих случаях приняты ответы без потерь, поэтому локальная IPv6-связность подтверждена.

Рисунок 13: С Alpine-2 выполнены ping6 до адреса маршрутизатора 2000::1 и соседнего узла

## 4.14 Команда cat /etc/resolv

Команда cat /etc/resolv.conf показывает DNS 10.0.2.3, полученный средой клиента. Рядом в таблице маршрутов присутствуют on-link префикс и default route через маршрутизатор.

Рисунок 14: Команда cat /etc/resolv

## 4.15 На VyOS таблица DHCPv6 leases не содержит stateful-аренд, что согласуется с выбранным stateless режимом: адрес формируется через SLAAC, а сервер передаёт дополнительные параметры

На VyOS таблица DHCPv6 leases не содержит stateful-аренд, что согласуется с выбранным stateless режимом: адрес формируется через SLAAC, а сервер передаёт дополнительные параметры.

Рисунок 15: На VyOS таблица DHCPv6 leases не содержит stateful-аренд, что согласуется с выбранным stateless режимом: адрес формируется через SLAAC, а сервер передаёт дополнительные параметры

## 4.16 На следующем Alpine-интерфейсе виден автоматически сформированный глобальный IPv6-адрес и link-local адрес

На следующем Alpine-интерфейсе виден автоматически сформированный глобальный IPv6-адрес и link-local адрес. Параметры интерфейса подтверждают приём объявления маршрутизатора.

Рисунок 16: На следующем Alpine-интерфейсе виден автоматически сформированный глобальный IPv6-адрес и link-local адрес

## 4.17 Окно клиента фиксирует многократную попытку DHCPv6-обнаружения при отсутствии отдельной stateful-аренды

Окно клиента фиксирует многократную попытку DHCPv6-обнаружения при отсутствии отдельной stateful-аренды. Этот кадр показывает различие между адресом SLAAC и запросом дополнительных DHCPv6-параметров.

Рисунок 17: Окно клиента фиксирует многократную попытку DHCPv6-обнаружения при отсутствии отдельной stateful-аренды

## 4.18 В Wireshark выделены ICMPv6 Router Solicitation и Router Advertisement, а также Neighbor Solicitation/Advertisement

В Wireshark выделены ICMPv6 Router Solicitation и Router Advertisement, а также Neighbor Solicitation/Advertisement. Эти сообщения обеспечивают обнаружение маршрутизатора и соседей.

Рисунок 18: В Wireshark выделены ICMPv6 Router Solicitation и Router Advertisement, а также Neighbor Solicitation/Advertisement

## 4.19 В следующем фрагменте захвата раскрыт обмен DHCPv6 после объявления префикса

В следующем фрагменте захвата раскрыт обмен DHCPv6 после объявления префикса. По адресам ff02::1:2 и UDP-полям можно отличить DHCPv6 от служебных сообщений NDP.

Рисунок 19: В следующем фрагменте захвата раскрыт обмен DHCPv6 после объявления префикса

## 4.20 Фильтр Wireshark объединяет ICMPv6 и DHCPv6 и показывает их порядок во времени

Фильтр Wireshark объединяет ICMPv6 и DHCPv6 и показывает их порядок во времени. Сначала клиент обнаруживает сеть, затем получает префикс и обращается за дополнительными параметрами.

Рисунок 20: Фильтр Wireshark объединяет ICMPv6 и DHCPv6 и показывает их порядок во времени

## 4.21 Финальный захват содержит серию DHCPv6-сообщений с идентификаторами транзакций

Финальный захват содержит серию DHCPv6-сообщений с идентификаторами транзакций. Он используется для проверки того, что запросы разных клиентов различаются и корректно декодируются.

Рисунок 21: Финальный захват содержит серию DHCPv6-сообщений с идентификаторами транзакций

# 5. Выводы

Цель работы достигнута. Получить навыки настройки DHCPv4 и SLAAC/DHCPv6 на сетевом оборудовании Полученные результаты подтверждают работоспособность собранной схемы и корректность выполненной настройки.